广东坚美铝型材厂（集团）有限公司

温室气体减排计划

一、公司基本情况

- 广东坚美铝型材厂（集团）有限公司,（以下简称坚美公司）成立于 1993 年，座落于全国唯一的铝合金型材产业知名品牌创建示范区——广东省佛山市南海区，是一家集铝合金建筑型材、工业型材和铝门窗幕墙研究、设计、生产及销售于一体的大型民营企业，产品广泛应用于建筑、轨道交通、船舶、国防军工等领域。坚美公司始终秉承“坚持追求完美”的价值观，保证产品质量优异，国内高端市场占有率达13%以上，全球著名的十大高层建筑（h≥440m）坚美工程就占了五座。全国67座300m以上超高层建筑中，坚美工程占24座，占比35%。产品销售覆盖全国30多个省市，远销全球70多个国家和地区，在国内外分布近500多个经销网点。

目前，坚美公司是广东省节能先进单位、广东省清洁生产企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、国家企业技术中心企业、广东省知识产权优势企业,“广东省铝材工程技术研究开发中心”、“佛山市和南海区铝材工程技术研究开发中心”的依托单位。经国家建设部评定为中国建设科技自主创新优势企业，同时经全国有色金属标准化技术委员会确定为“GB 5237《铝合金建筑型材》国家标准研制创新示范基地”和“ISO 28340：2013国际标准研制创新示范基地”,已拥有自主知识产权的国家专利400多项，主持或参与起草制定了GB21351-2015《铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额》、GB5237-2008《铝合金建筑型材》系列标准等行业标准、国家标准及国际标准216项。2017年获得了中国质量奖提名奖及广东省政府质量奖的殊荣。

坚美公司坚持科学发展观，以节能、节材、清洁生产和发展循环经济为重点，不断完善能源管理体系建设，加强能源科学管理，切实加快铝型材加工产业的技术升级改造,提高了能源利用效率，增强了企业竞争力，促进了企业高速、高效发展。

（1）企业主要产品和生产能力：

坚美公司主要产品为铝合金建筑型材，包括阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材和基材等五大类产品，年生产能力30万吨。

（2）企业生产车间和大型设备：

坚美公司属下的生产车间(部门)包括熔铸车间、挤压车间、氧化车间、喷涂车间、氟碳车间、设备部及各辅助性的部门。企业现拥有铝合金熔铸生产线6条，挤压生产线10条，1条卧式和2条立式喷涂科研生产线，2条氟碳生产线以及1条国际先进技术水平的氧化电泳涂装生产线等。

2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的温室气体排放量如下：

企业温室气体排放汇总表(tCO2e)

| 类 别 | 排放量 |
| --- | --- |
| 类别一：直接温室气体排放量(tCO2e) | 52782.67 |
| 类别二：输入能源的间接温室气体排放量(tCO2e) | 66903.35 |
| 排放总量(tCO2e) | 119689.02 |

其中熔铸工序的温室气体排放情况：

| 熔铸工序温室气体排放量(tCO2e) | 产品产量（t） | 温室气体排放强度（tCO2e/tAL） |
| --- | --- | --- |
| 43351.29 | 154621 | 0.28 |

熔铸后挤压及表面处理加工工序的温室气体排放强：

| 工序温室气体排放量(tCO2e) | 产品产量（t） | 温室气体排放强度（tCO2e/tAL） |
| --- | --- | --- |
| 76337.73 | 129220 | 0.59 |

利用 ASI 实体级温室气体减排路径方法中的规定、ASI 提供的 EXCEL 工作簿绘制形成公司的工艺排放斜率值和采购斜率值如下图：

（工艺过程排放斜率值）

（采购斜率值）

二、减排目标和计划1、减排目标：

公司以 2024 年为基准年，减排目标为排放强度（tCO2e/tAL），具体如下：

| 范围 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔铸（范围 1+范围 2） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |
| 半成品生产（范围 1+范围 2） | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 |
| 采购（范围 3 一类） | 19.8 | 18.6 | 18.5 | 17.6 | 16.6 |

2、减排计划

| 序号 | 项目名称 | 项目实施内容 | 预期减排效果或途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化生产工艺及排产 | 对各个工序的生产工艺进行优化，减少设备待机时间等，提高生产效率 | 提高设备生产效率， 降低单位产品的温室气体的排放量。 |
| 2 | 能源管理中心优化项目 | 公司建立了能源管理中心，实现了能源数据的实时在线监控，系统运行至今，加强能源管理，可以使各耗能车间减少能源的浪费。 | 能源浪费，减少间接、直接排放。 |
| 3 | 低效电机升级替换项目 | 电机能耗在总能耗中占相当大的比例，同等输出功率的更高一级能效的电机转差会减少20%-30%，转速比普通电机高 10 转以上，更换高效电机后将降低长期运行成本，获得可 观的节能量。 | 降低能耗，减少电力的间接排放。 |
| 4 | 厂区瓦面光伏发电项目 | 利用厂区瓦面进行安装 45MW光伏发电组，将所产生的电量用于生产中，以减少外购电力 3500万 kwh/年。 | 采用绿色能源，替代消除温室气体排放源。 |